НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ І ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

КАФЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Лабораторна робота №3

з дисципліни «Архітектура комп’ютерів 3»

Виконав:

студент 3 курсу

групи ІВ-83

Матвійчук Андрій

Перевірив:

Нікольський С.С.

Київ 2021 р.

Тема: Завантажувач основної програми. Обробка виключень. Вивід даних на відлагоджувальний порт або консоль.

Мета: Навчитися працювати з оперативною пам’яттю, використовувати інструкції спеціального призначення, використовувати виключення процесора Cortex-M4. Створення мінімального завантажувача системи. Навчитися користуватися виводом даних через відлагоджувальний порт (або консоль).

Варіант:

Номер залікової книжки: 8320

8320%16 = 0

Код kernel.s:

.syntax unified

.cpu cortex-m4

//.fpu softvfp

.thumb

#define A #2

#define B #4

#define C #3

.global vtable_kernel

.global __kernel_reset__

.type vtable_kernel, %object

.type __kernel_reset__, %function

.section .interrupt_vector

vtable_kernel:

.word __stack_start

.word __kernel_reset__+1

.size vtable_kernel, .-vtable_kernel

.section .rodata

start_data: .asciz "kernel start\n"

finish_data: .asciz "result!\n"

.section .text

__kernel_reset__:

mov r0, #0

ldr r0, =start_data

bl dbgput_line

mov r0, A

mov r1, B

ADD r0, r0, r1

mov r1, #2

SDIV r0, r0, r1

mov r1, #1

mov r2, C

.fact:

MUL r1, r2

SUBS r2, #1

bne .fact

ADD r0, r0, r1

mov r1, #0

mov r2, #0

bl dbgput_num

ldr r0, =finish_data

bl dbgput_line

end:

b end

Код bootloader.s:

.syntax unified

.cpu cortex-m4

//.fpu softvfp

.thumb

.global bootload

.section .rodata

image: .incbin "kernel.bin"

end_of_image:

str_boot_start: .asciz "bootloader start..."

str_boot_end: .asciz "bootloader end..."

str_boot_indicate: .asciz "#"

.section .text

bootload:

ldr r0, =str_boot_start

bl dbgput_line

ldr r0, =end_of_image

ldr r1, =image

ldr r2, =_ram_start

loop:

ldr r3, [r1], #4

str r3, [r2], #4

cmp r0, r1

bhi loop

bl newline

ldr r0, =str_boot_end

bl dbgput_line

ldr lr, =bootload_end

add lr, #1

ldr r2, =_ram_start

add r2, #4 //reset_kernel

ldr r0, [r2]

bx r0

bootload_end:

b bootload_end

Скріншоти роботи програми:

Перевірка: